- Direnc Okuma

Direncler 3 ya da 4 renkli olur, okunma sekli de su sekilde;

4 Renkli ;

Digit1 – Digit2 – Digit3 – Digit Carpan - Tolerans

3 Renkli ;

Digit1 – Digit2 – Digit Carpan – Tolerans

- Direncler

  - 470 Ohm

Sari – Mor – Kahverengi – Altin

4 – 7 – 1  Tolerans: %5

47*10 = 470

  - 1K Ohm

Kahverengi – Siyah – Kirmizi – Altin

1 – 0 – 2 Tolerans: %5

10*100 = 1000 = 1K

  - 2.2K Ohm

Kirmizi – Kirmizi – Kirmizi – Altin

1 – 0 – 2 Tolerans: %5

10*100 = 1000 = 1K

  - 10K Ohm

Kahverengi – Siyah – Turuncu – Altin

1 – 0 – 3 Tolerans: %5

10*1000 = 10000 = 10K

- Kapasitorler

  - 10 uF 25 V

- Transistorler

  - BC337 NPN & BC327 PNP (Ya da BC556 PNP)

- Kapilar

  - AND

    - 74HC08

M74HCT08B1

  - OR

    - 74HC32

SN74HC32N

  - NAND

    - 74HC20

SN74HC20N

  - NOR

    - 74HC02

SN74F02N

  - NOT

    - 74HC04

SN74HC04N

- Tumlesik Devreler

  - LM555

X

  - 4017 COUNTER

HCF4017BE

- Guc Kaynaklari

- Diger

  - LED’ler